重庆科技学院

《高级路由与交换》非标准答案考试试题

（含答题页）

题    目：           网络工程规划设计

学生姓名：       田 波       学    号：2022330832

学    院：智能技术与工程学院 专业班级：计科（3+2）-02

完成日期：      2022年  12月  30日

成绩（百分制）：

授课教师：     田袁

重庆科技学院非标准答案试题答题页

（1）拓扑图 表1 网络连接规划表 设备名称; 设备接口; 目标设备名称; 设备接口. R1; G0/1; PC1; G0/1. G0/2; PC3; G0/1. S1/0; R2; S1/0. S2/0; R3; S2/0. R2; G/0; R5; G0/0. G/1; R4; G0/0. G0/2; PC4; G0/1. S1/0; R1; S1/0. R3; G0/0; PC2; G0/1. G0/1; R4; G0/1. S2/0; R1; S2/0. R4; G0/0; R2; G0/1. G0/1; R3; G0/1. G5/0; R5; G5/0. R5; G0/0; R2; G0/0. G0/1; R6; G0/0. G5/0; R4; G5/0. R6; G0/0; R5; G0/1. G0/1; PC5; G0/1. G0/2; PC6; G0/1. PC1; G0/1; R1; G0/1. PC2; G0/1; R3; G0/0. PC3; G0/1; R1; G0/2. PC4; G0/1; R2; G0/2. PC5; G0/1; R6; G0/1. PC6; G0/1; R6; G0/2. 表 2 网络设备明细表 名称和型号; 版本; 数量; 描述. MSR36-20; 6; 路由器. PC; 6; 主机. （2）IP 地址规划 表3 IP地址规划表 设备名称; 接口; IP 地址/掩码; 网关. PC1; G0/1; 172.16.32.82/28; 172.16.32.81/28. PC2; G0/1; 172.16.32.130/28; 172.16.32.129/28. PC3; G0/1; 172.16.32.98/28; 172.16.32.97/28. PC4; G0/1; 172.16.32.2/28; 172.16.32.1/28. PC5; G0/1; 15.32.32.66/28; 15.32.32.65/28. PC6; G0/1; 15.32.32.82/28; 15.32.32.81/28. R1; G0/1; 172.16.32.81/28. G0/2; 172.16.32.97/28. S1/0; 172.16.32.18/28. S2/0; 172.16.32.33/28. Loop0; 36.36.36.36/32. R2; G0/0; 15.32.32.17/28. G0/1; 172.16.32.65/28. G0/2; 172.16.32.1/28. S1/0; 172.16.32.17/28. Loop0; 32.32.32.32/32. R3; G0/0; 172.16.32.129/28. G0/1; 172.16.32.49/28. S2/0; 172.16.32.34/28. R4; G0/0; 172.16.32.66/28. G0/1; 172.16.32.50/28. G5/0; 15.32.32.1/28. Loop0; 33.33.33.33/32. R5; G0/0; 15.32.32.18/28. G0/1; 15.32.32.33/28. G5/0; 15.32.32.2/28. Loop0; 34.34.34.34/32. R6; G0/0; 15.32.32.34/28. G0/1; 15.32.32.65/28. G0/2; 15.32.32.81/28. Loop0; 35.35.35.35/32. （2）OSPF 1) R1，R2，R3，R4 上 OSPF 协议的相关配置命令 4)： 2) R1 和 R3 上查看 OSPF 邻居表， R1 在区域 0 中和R3建立了邻居关系，在区域 2 中和R2建立了邻居关系。 3)R4 在区域 1 中和R2、R3建立了邻居关系。 5）显示 R4 上的路由表，说明 R4 学到了 172.16.32.0/28 、 172.16.32.16/28 、172.16.32.32/28 、 172.16.32.80/28 、 172.16.32.96/28 、 172.16.32.128/28 （3）BGP 1）利用 display current-configuration 命令，显示在 R2、R4、R5、 R6 上 BGP 协议的相关配置命令，并且分别截图展示。 R2: R4: R5: R6: 2）在 R5 上显示共有15.32.32.1(R4) 、 15.32.32.17(R2) 、 15.32.32.34(R6),状态均为 Established 3）显示 R2 上的路由表，说明 R2学到了一条 BGP 路由：35.35.35.35/32 ， 学到了六条 OSPF 路由：33.33.33.33/32 、 172.16.32.32/28 、 172.16.32.48/28 、172.16.32.80/28 、 172.16.32.96/28 、172.16.32.128/28 4）显示 R6 的路由表， R6 共学到了两条 BGP 路由：32.32.32.32/32 和 33.33.33.33/32 （4）路由引入 1）显示在 R2 路由引入。 2）在 R6 上引入直连路由到 BGP，显示 R6 路由引入。 3）在 R4 上引入直连路由到 OSPF，显示 R4 路由引入。 4）显示 R6 的路由表，说明 R6 新增加了 172.16.32.0/28 、~16/28、 ~18/28、~32/28 、~48/28 、 ~64/28、~80/28、~96/28、172.16.32.128/28 九条 BGP 路由 （5）路由选择 1） 2） 3） （6）NAT配置 1） 2）在路由器 R5 上用 display ip routing-table 展示效果并截图，可发现 PC4 所在的网段不 在路由 R5 表中： 3） 4) （7）路由过滤 1） 2）在路由器 R5 上用 display ip routing-table 展示效果并截图，可发现 PC3 所在的网段不在路由 R5 表中： （8）路由聚合 1） 2） 3） 在 BGP 视图下面，在路由器 R2 和 R5 上配置 BGP 建立 TCP 连接时进行 MD5 认证，给出配置 命令，并截图展示：

备注：成绩评定需提交答题页及模拟器生成的项目文件，一并提交存档。